AeroMission Planner

Документация решения для ЛЦТ 2026 / Геоскан

Команда #ЕСТЬТАЛАНТ

AeroMission Planner — веб-сервис планирования и распределения беспилотных авиационных работ. Он строит маршруты БВС по области съемки, учитывает ограничения воздушного пространства, бесполетные зоны, резервные посадочные площадки, параметры парка БВС и ветер, а затем экспортирует индивидуальные задания в GeoJSON и KML.

| Бизнес-ценность | Техническая ценность | Что демонстрируем |
| --- | --- | --- |
| Сокращение времени подготовки авиационных работ и прозрачный выбор числа БВС. | Полный контур: геометрия зоны, галсы, распределение, обход no-fly, экспорт. | Рабочий API, веб-прототип, тесты, документация, KML/GeoJSON. |

# 1. Назначение и соответствие ТЗ

Вход: координаты взлетно-посадочных пунктов, парк БВС, область съемки, тип съемки, границы разрешенного воздушного пространства, no-fly зоны и резервные площадки.

Выход: индивидуальные полетные задания для каждого активного БВС: маршрут, высота, скорость, старт/посадка, последовательность этапов.

Оптимизация: минимум длительности работ, минимум суммарного налета, дополнительный сбалансированный режим.

Демонстрация: браузерный интерфейс, визуализация маршрутов, выбор критерия, экспорт KML/GeoJSON.

# 2. Архитектура

Решение построено как легкий сервис, который можно запустить локально, в Docker или на любой PaaS-площадке.

| Слой | Компонент | Назначение | Файлы |
| --- | --- | --- | --- |
| UI | Canvas web app | Редактирование сценария, запуск расчета, визуализация, экспорт | frontend/ |
| API | FastAPI | Валидация, orchestration, export endpoints | backend/app/main.py |
| Planning core | Geometry + optimizer | Галсы, assignment, no-fly routing, метрики | backend/app/planner/ |
| QA | Pytest | Health, plan, modes, KML/GeoJSON | tests/ |

# 3. Алгоритм планирования

Алгоритм работает в метрической локальной системе координат: это упрощает расчет расстояний, площадей, ширины полос и запаса батареи. Рабочая зона рассчитывается формулой:

work_area = survey_area ∩ allowed_airspace - no_fly_zones

## Генерация галсов

Строится lawnmower-сетка полос. Проверяются два направления, выбирается вариант с меньшим числом полос и общей длиной.

## Учет типа съемки

Для RGB, multispectral, IR, LiDAR и geophysical заданы разные высоты и ширины покрытия.

## Распределение БВС

Каждая модель разворачивается в конкретные единицы. Greedy-оптимизатор назначает полосы с учетом скорости, автономности, точки старта, ветра и режима оптимизации.

## Обход no-fly

Для перелетов используется visibility graph вокруг расширенных контуров запретных зон.

## Проверка выполнимости

Сервис проверяет запас батареи и дедлайн выполнения работ, возвращает предупреждения.

# 4. Режимы оптимизации

| Режим | Цель | Практический сценарий |
| --- | --- | --- |
| min_time | Минимизировать время завершения последнего БВС | Жесткий дедлайн, световой день, окно разрешения |
| min_airtime | Минимизировать суммарный налет и число активных аппаратов | Экономия ресурса, ТО, батареи, операторские затраты |
| balanced | Сбалансировать срок и ресурс парка | Базовый режим для планирования |

# 5. API

GET /api/health — Проверка доступности сервиса.

POST /api/plan — Построение плана по JSON-сценарию.

POST /api/export/geojson — Экспорт результата планирования в GeoJSON.

POST /api/export/kml — Экспорт результата планирования в KML.

# 6. Инструкция по запуску

python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
uvicorn backend.app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

После запуска открыть http://localhost:8000. Тесты:

pytest -q

# 7. Сценарий демонстрации

Открыть веб-интерфейс.

Выбрать критерий balanced или min_time.

Нажать «Рассчитать план полётов».

Показать маршруты вокруг no-fly зон и метрики: makespan, суммарный налет, активные БВС.

Скачать GeoJSON и KML.

# 8. Известные ограничения и развитие

Рельеф и высотные препятствия пока задаются как полигональные ограничения; для финала можно подключить DEM.

Камеры сведены к инженерному параметру ширины полосы; можно добавить каталог полезных нагрузок Геоскан.

Для очень больших сценариев greedy assignment стоит заменить на OR-Tools/MILP или hybrid metaheuristic.

Экспорт можно расширить под конкретный формат Mission Planner/QGroundControl.

# 9. Самопроверка

Перед сдачей выполнены тесты backend API и экспортов. Решение не требует внешних API-ключей для демо и поэтому устойчиво к проблемам доступа при экспертизе.